KS-1001IP

产品说明书

FCC

本产品已经过测试，完全符合FCC认证的第15部分规范。这些规范是为了商业环境下使用该设备，而能避免有害干扰，并提供有效保护所规范的规定。如果用户未能按照该用户手册的说明进行安装和使用，将可能对通信造成有害干扰，如果在居住区域使用而造成此种情况，用户将自行解决并负相关责任。

RoHS

此产品符合RoHS规范。

用户注意事项

制造商有修改与变更手册所包含的信息、文件和规格的权利，且不需事前通知。制造商不会保证、明示、暗示或法定声明其内容或特别否认其对于特殊用途的可销售性和适用性。

制造商并不担负任何未经授权调整本设备所造成的电磁干扰的责任，用户必须自行修正干扰。

操作前如未正确选择操作电压的设定，制造商将不担负因此导致任何损害的责任。使用前请务必确认电压设置为正确值。

常规用语

本用户手册使用以下常规用语：

| 符号 | 表示需要输入的文本信息 |
| --- | --- |
| [ ] | 表示需要输入的键。例如[Enter]表示按Enter键。对于要同时输入的键，便放到同一个方括号内，中间用加号连接。如[Ctrl+Alt] |
| 1. | 数字表示具体的操作步骤。 |
| ◆ | 表示提供信息，但与操作步骤无关。 |
| → | 表示选择下一个的选项（如在菜单或对活框）。例如：Start→Run表示打开“开始”菜单，然后选择“运行”。 |
|  | 表示极其重要的信息。 |

目录

一、产品介绍	6

功能特性	6

二、安装说明	7

接口说明	7

机架安装	8

单台设备安装	8

多台级联安装	8

三、使用说明	10

登入/出KS-1001IP	10

登入KS-1001IP	10

注销KS-1001IP	11

远程控制台	11

远程控制台工具栏	13

远程控制	19

KVM控制端	19

Telnet/SSH控制台	20

远程唤醒	22

虚拟媒体	24

磁盘驱动器	25

虚拟驱动程序	26

CD/DVD镜像文件	26

软盘驱动器	30

使用者管理	35

变更密码	35

用户管理	35

KVM设定	37

用户控制端	37

鼠标/键盘设定	40

显示	42

装置设定	43

网络	43

浮动DNS	45

安全性	45

认证	47

串行端口	50

日期/时间	51

事件记录	52

认证	54

USB	57

配置文件	57

系统维护	58

装置讯息	58

语言	58

事件记录	59

更新韧体	59

装置重置	60

四、安全说明	62

概述	62

特殊环境测试说明	62

# 一、产品介绍

KS-1001IP是将本地端的键盘、鼠标及显示数据加载到一个远程管理控制台。它允许管理人员使用浏览器通过网络从远程或本地通过服务器控制一或多台计算机。管理人员可以在Internet上安全地以BIOS级别的存取方式达成系统维护、支持或当机恢复的功能。通信方式已通过SSL安全认证和加密，确保数据安全。与KVM切换器结合使用将可控制多台服务器。

KS-1001IP通过局域网络或Internet提供方便、远程的KVM访问和控制。它采集、数字化并压缩视频信号，并与键盘和鼠标信号一起传送到远程计算机并接收。KS-1001IP为远程访问与控制提供了一种非侵入性的解决方案。执行远程控制的软件只会在内建的处理器上运作，不会在执行关键任务的服务器上运作，所以不会干扰服务器的操作或影响网络性能。

安装过程简单快捷，只需将线缆与对应端口连接起来即可。无线安装光盘，无线复杂的安装程序，也无需考虑是否存在不兼容问题。因为KS-1001IP直接通过键盘接收信息输入，所以它可以在任何硬件平台上进行操作（兼容PC、Mac、Sun等）。

通过一个控制端管理所有的主机，KS-1001IP切换器安装：

- 减少为每台计算机购买独立键盘、鼠标、显示器的费用；

- 节省额外设备所占用的空间；

- 减少能源消耗；

## 功能特性

- 通过局域网络或Internet远程访问KVM(键盘、显示、鼠标)

- 双LAN端口串联以供远程访问，方便布线

- 双USB端口供近端控制端使用并方便管理

- 可以支持任何操作系统，即使是在BIOS层、开机中甚至蓝色画面都可以控制系统

- 无需在控制端安装任何软件

- 支持虚拟媒体

- 通过支持Java的网络浏览器远程控制

- 通过签署凭证以及传输加密的方式使用SSL安全登入

- 所有传输数据皆以SSL 256位 安全加密

- 支持RSA 2048位加密

- 自动侦测显示分辨率并调整输出质量

- 高分辨率的鼠标支持以及同步

# 二、安装说明

## 接口说明

| 编号 | 接口类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 电源接口 | 设备电源供电接口 |
|  | 网络接口 | IP远程访问 |
|  | 本地端USB鼠标、键盘控制接口 | 本地端接入USB接口鼠标、键盘实现控制操作 |
|  | 本地控制端输出接口 | 本地控制端输出主机显示画面 |
|  | USB鼠标、键盘、虚拟媒体接口 | 与主机连接，实现鼠标、键盘、虚拟媒体传输 |
|  | 串口 | 对设备执行恢复出厂设置 |
|  | 主机端输入接口 | 与PC主机VGA接口连接，传输视频信号 |
|  | PS/2鼠标、键盘控制接口 | 与PC主机PS/2接口连接，实现鼠键控制操作 |

## 机架安装

KS-1001IP可以安装在19”/1U 的机架上：

将机架支架如下图般以螺丝固定在主机的侧面

将主机以及支架以螺丝固定在机架上

## 单台设备安装

- 请将主机的VGA接口、USB接口、PS/2接口分别接入设备的VGA线缆、USB线缆、PS/2线缆，亦就是“接口说明“当中的⑤、⑦、⑧接口处；

- 将可正常上网的网线连接至设备的LAN口位置，亦就是“接口说明“当中的②接口处；

注意：设备的双LAN口复用同一个IP地址，所以不可将双LAN口同时接入网络。

- 远程控制端主机需安装JAVA程序，设备的包装箱内配套光盘，该JAVA程序在此光盘内；

- 请将电源适配器线缆插入切换器的电源接口；

- 如果您需要连接更多的设备主机，请重复以上步骤；

## 多台级联安装

- 请将主机的VGA接口、USB接口、PS/2接口分别接入设备的VGA线缆、USB线缆、PS/2线缆，亦就是“接口说明“当中的⑦、⑤、⑧接口处；

- 将可正常上网的网线连接至第一台设备的LAN1口位置，亦就是“接口说明“当中的②接口处；

- 将第二台设备按步骤1连接完毕后，将LAN1口位置使用网线与第一台设备的LAN2口位置连接；

注意：第一台设备与第二台设备所使用的IP地址必须在同一网段内，且IP地址不一致。

- 远程控制端主机需安装JAVA程序，设备的包装箱内配套光盘，该JAVA程序在此光盘内；

- 请将电源适配器线缆插入切换器的电源接口；

- 如果您需要连接更多的设备主机，请重复以上步骤；

# 三、使用说明

## 登入/出KS-1001IP

### 登入KS-1001IP

打开网页浏览器并输入在安装过程中设置的KS-1001IP地址。KS-1001IP 的网络出厂默认值如下：

DHCP: Disable

Default IP 地址: 192.168.0.70

Default Net Mask: 255.255.255.0

http://<KS-1001IP IP地址>

当使用安全的连接时，则输入：

https://< KS-1001IP IP地址>

将会将浏览器画面加载至如下图般的登入画面：

当连接到KS-1001IP时，KS-1001IP系统(网络服务器、Telnet服务器或SSH服务器) 将要求用户输入用户名称与密码以登入系统。

如果是第一次登入KS-1001IP，在使用默认的用户名：super与密码：pass登入后，将要求用户更改super用户的密码。

成功登录到KS-1001IP之后将出现KS-1001IP的主要页面。本页面由三部分组成，其中皆包含特定的信息。在页面上方的按钮在展开选单时也能执行特定功能。右方的字段内容则取决于左方字段所选择的功能列表。

按下"点击已打开"以打开远程控制画面

按下“刷新”按钮以更新画面

### 注销KS-1001IP

这个连结会将使用者注销并回到一开始的登入画面。请注意如果超过30分钟没有任何活动，KS-1001IP将会自动注销。

## 远程控制台

远程控制面板由远程主机的屏幕画面，由KS-1001IP控制的远程主机键盘及鼠标构成。

远程控制面板窗口是一个试图与KS-1001IP建立TCP连接的Java程序。连接KS-1001IP的通讯协议并不是在HTTP或HTTPS，而是RFB(远程画格缓冲协议)。一般情况下，RFB试图联机到TCP端口号码：443。本地端的局域网络环境(例如：防火墙)必须能够建立这个联机，以及个人的内部网络(如NAT映射)的设置必须相应地配置。

如果KS-1001IP的网络环境是通过代理服务器而未设定NAT连接到Internet与使用者连接，远程控制台可能无法建立所需的连接。这是因为今天的网络代理服务器并不能完整支持RFB协议。

请联络您的网络管理者以了解网络环境，避免问题发生的机率。

远程控制画面

要打开KS-1001IP远程控制画面，可以在KS-1001IP主要页面按下“控制”按钮或者从左方的选单打开“远程控制端口”> “KVM控制端口”选项，也可以直接在远程控制台预览画面下方按下"点击已打开"按钮。

启动远程控制画面将打开一个新的窗口，它将显示在主机系统屏幕上的内容。使用远程控制画面时就与本人坐在计算机前相同。这意味着，可以用通常的方式使用键盘和鼠标。然而，需要明确的是，在远程的主机系统会对键盘和鼠标的操作有轻微延误。该延迟取决于用来连接到KS-1001IP连接的带宽。

关于键盘，当本地控制端的键盘根据远程主机系统的设定更改配置时，精确的远程同步可能导致一些混乱。如果控制端使用的是德国的键盘布局，而远程主机系统采用的是美国英语键盘布局，德国键盘的特殊键可能无法动作。相反地也可能导致美国英语键盘出现误动作。可以藉由调整远程主机系统的键盘布局以避免这些问题。

远程控制画面会自动调整以显示远程主机屏幕的最佳大小。这意味着远程控制画面将调整为最初所侦测到的远程主机屏幕，即使之后远程屏幕的分辨率已被更改。但是，您可以随时在控制端执行远程控制画面的自动调整。

注意 对远程控制端的操作系统而言，远程控制画面只是一个程序窗口。请务必确认当执行远程控制画面的鼠标与键盘控制时是处在远程控制画面窗口下。

### 远程控制台工具栏

上远程控制画面的上方包含一个控制列。藉由这个控制列可以看到远程控制台的状态并调整远程控制台的设置。以下为详细的介绍：

Ctrl+Alt+Delete

按下此按键将会送出“Control+Alt+Delete的指令到远程系统。

显示自动调整

如果视频显示质量差或以某种方式歪曲，则按下此按钮并等待几秒钟KS-1001IP将尝试侦测远程主机的视频模式并自动调整为最好的可能视频质量。

鼠标同步

启动鼠标同步按钮。按下此按钮会同步本地端与远程鼠标光标，特别是在远程主机有打开鼠标加速设定时。一般来说，没有必要改变远程主机上的鼠标设置。

注意： 如果KS-1001IP是连接到主机的PS/2鼠标端口并且使用双鼠标指针模式，为了控制端与主机端的鼠标同步顺畅，请依如下设定： 请勿勾选位于控制面板内鼠标项目的指针设定列表中「增强指针准确性」与「在对话框中自动将鼠标指针移动到默认按钮」

如果鼠标指针无法同步，请按下Sync按钮或选项列表中的选项 > 鼠标选项 > 智慧同步.

单/双鼠标指针模式

切换单/双鼠标指针模式。单鼠标指针模式只能在SUN JVM 版本1.5或以上使用。

选项

按下“选项”按钮以打开选项列表

•	Monitor Only

此选项启用时将会只能看到远程主机的屏幕，而无法控制鼠标或键盘。

•	Exclusive Access

如果使用者有适当的权限，可以迫使远程控制面板的所有其他用户关闭。没有其他使用者可以在同一时间打开远程控制面板，直到该用户停用单独存取功能，或者注销。

存取模式的变动会显示在状态栏

•	Scaling

允许缩小远程控制画面。您仍然可以同时使用鼠标和键盘，但缩放后不保留所显示的细节。

设定25％、50％或100％缩放，将依据主机的屏幕显示大小来计算远程控制画面的大小。当设定“自动缩放”时，远程控制画面将自动依主机系统的画面进行缩放。

•	Mouse Handling

在鼠标控制选单下的子选单项目如下图：

Fast Sync

快速同步是用来修正一个暂时而固定的同步偏移。

Intelligent Sync

当快速同步无效或远程主机的鼠标设置已被更动时则使用智能同步。

注意：智能同步比快速同步需要更多时间，并且需要在执行智能同步前执行显示自动调整。

•	Local Cursor

提供一系列不同形式的鼠标指针以供选择，所选择的鼠标指针形式将被储存并且在下一次打开远程控制台时套用。可用的鼠标指针形式取决于JVM(Java Virtual Machine)的版本，版本1.5或以上支持全部的形式。

•	Video Settings

打开更改KS-1001IP影像设定的窗口。Opens a panel for changing the KS-1001IP 影像设定. KS-1001IP提供两种不同的对话窗口以更改影像设定。

通过HTML前端的影像设定

选择此选项以启用本地端视频端口。该选项启用KS-1001IP将主机系统的视频直接输出到本地端的显示输出端。

噪声过滤的选项定义了KS-1001IP对视频输入信号产生小变化的反应。打开噪声过滤器可以帮助减少视频闪烁造成的画面扭曲，以及降低不必要的带宽消耗。设置一个大型过滤器需要较少的网络流量，并导致更快的视频显示，但一些小的显示区域变化可能不会马上显示。一个小的过滤器会显示所有立即的变化，但即使画面没有真正改变也可能需要使用较多的网络带宽(取决于视频输入信号的质量)。预设的所有设置应该是适合大多数情况。

通过远程控制面板的影像设定

Brightness：控制显示的明亮度

Contrast Red/Green/Blue：控制显示的对比

Clock 依据显示模式定义水平扫瞄的频率。不同的显示适配器类型可能需要不同的设定值。默认值是设定为合于画面自动调整程序且最常见的配置。如果在画面自动调整后显示质量仍然不佳，可以尝试改变这里以及相位的设置，以达到更好的显示质量。

Phase：定义视频采样的相位，与采样频率同为用于控制显示质量的设置。

Horizontal Offset：当选择水平位置选项时，使用←键及→键调整显示位置。

Vertical Offset：当选择垂直位置选项时，使用←键及→键调整显示位置。

Reset this Mode：回复目前模式的影像设定(频率、相位及显示位置)为出厂默认值。

Reset All Modes：回复所有模式为出厂默认值。

Save Changes：储存所有变更

Undo Changes：放弃所有变更

执行这个选项以在远程控制面板上重新显示来自受控主机系统的视频。在正常情况下，为了节省网络带宽，只有视频中改变的部分将会从KS-1001IP发送过来。此功能主要用于由于某种原因(例如，VGA的噪声过滤器设置过大)，而导致视频未随时间更新的故障排除。

•	Soft Keyboard

打开仿真键盘的选单中，有两个子项目可供设定：

Show

打开仿真键盘。当远程控制端的主机系统与被控制端的主机系统使用完全不同的语系与键盘布局时则需要使用仿真键盘。

Mapping

选择仿真键盘的语系与键盘布局。

•	Local Keyboard

用来将目前控制端的键盘布局对应到远程的主机上，一般情况下都能成功对应。然而，在不同版本的JVM和网络浏览器设定中切换时有时会出现错误，此时则必须手动更改本地键盘的配置以对应远程的键盘。

•	HotKeys

将打开之前所定义的热键一览表。选择其中一个，所选择的热键指令将被输送到远程的主机。

在将所选的指令发送到远程主机之前，会显示一个确认对话框。选择“确定”以在远程主机执行指令。

•	Encoding

这些选项用来调整视频的压缩方式和颜色深度的编码。这些选项只有当“传输编码”设定为手动时才能更改。(在KS-1001IP远程控制网页左方的KVM设定> 用户控制端 > 传输编码选项选择「手动」)

Compression

你可以选择一个介于1和9的值来选择所需的压缩级别。1级使用最快的压缩方式而9级使用最好的压缩方式。合适的压缩程度应考虑到可用网络带宽、所传输的视频显示，以及近端与远程画面之间的变化程度。如果网络带宽不足则建议使用更高的压缩级别。压缩级别越高，两边的视频连接就越需要时间封包和解压缩视频数据。压缩质量取决于视频显示本身，如颜色的数量或像素的差异度。压缩级别越低，发送数据的时间越长，因为可能需要传输整个视频画面。

如果压缩级别选择为0则表示完全停用显示压缩。

选择“Video Optimized”的优点在于传输高质量的显示时。在这种情况下，视频压缩被禁用，所有视频数据以完整的大小通过网络传输。因此必须确保网络带宽以维持视频显示的质量。

Color Depth

设置所需的颜色深度。您可以选择在8或16位的视频优化/压缩级别0，或1至8位的压缩级别1到9。更高的颜色深度，表示需要传输更多的视频讯息。

## 远程控制

### KVM控制端

远程控制台是由连接到KS-1001IP所控制的远程主机系统屏幕、键盘以及鼠标所组成。远程控制面板窗口是一个，与KS-1001IP建立TCP连接的Java程序。

当开始使用远程控制台时将会打开一个显示远程主机系统屏幕的窗口，窗口画面将会自动调整到最佳的分辨率。在窗口内，键盘与鼠标都将与远程主机系统同步。同步的速度将依网络的带宽而有所不同。

有三个方式可以打开KVM控制台：按下远程控制面板窗口内的控制图标、打开左侧远程控制端口功能选单中的KVM 控制端口选项或按下远程预览画面中的"点击已打开" 连结。

### Telnet/SSH控制台

一般来说，在Telnet或SSH接口支持两种操作模式：指令模式和终端模式。指令模式用于控制或显示一些参数。终端模式则可以自由存取串接端口（需相应地设定串接设置）。所有的操作动作在设备上的串接端口执行，响应将显示在Telnet界面。

为了可以登入使用Telnet/SSH控制台，必需先启用以下设置：

装置设定 >网络

Telnet 控制台

KS-1001IP的固件内建一个使用户能够以标准Telnet连接客户端的Telnet服务器。如果使用的是VT100、VT102或VT220终端机Telnet程序或虚拟终端机，甚至可以在KS-1001IP主机使用的屏幕是文本模式时执行控制面板加载。

要登入Telnet控制台可以通过以下方式之一：

执行远程控制端口功能选单中的telnet Console选项

或者由Telnet客户端发出的Telnet指令要求，例如在UNIX下：

telnet 192.168.0.70

### 远程唤醒

KS-1001IP 提供了远程唤醒功能，可以在远程唤醒休眠中的计算机。此功能可以在远程将目前暂时不需使用的计算机关机，并在稍后需要使用计算机时将其唤醒以达到节约能源的目的。

欲唤醒计算机上的设定：

为了能够自远程唤醒，目标计算机需将相关设定变更如下：

BIOS 设定：

启用BIOS中的唤醒设定
注意：BIOS中的唤醒设定可能因BIOS版本不同而有不同名称，如Wake On LAN/PME、PME Event Wake Up或Power On By PCI Device.

Windows 设定：

打开「本地连接 属性」窗口

确认 网路唤醒模式 的设定选项

请勾选下列两个字段：

KS-1001IP设定：

所有的设定都可以轻易地在网页上完成：

按下远程控制端口 选单并选择 远程唤醒 以打开设定页面。

按下更多入口以增加新的欲控制目标

输入服务器描述和服务器 IP 地址

按下取得 MAC以取得服务器的MAC 地址

按下确认储存设定

如果要清除所有的控制目标，请按下复制回出厂设定值

## 虚拟媒体

KS-1001IP提供了称为虚拟媒体（或虚拟磁盘）的强大功能给用户。KS-1001IP能够使用USB端口提供一个本地软盘驱动器镜像文件，或加载远程CD / DVD-ROM映像文件以供目标计算机使用。这可以让系统在没有主要的网络连接或本机磁盘错误的恶劣条件下执行系统恢复。，用户可以使用软盘驱动器镜像文件来上传映像文件到KS-1001IP的内存，然后仿真成一个直接连接本地端的软盘驱动器。Windows或其他Samba共享可以使用CD / DVD-ROM映像檔模拟成一个连接至本地的CD / DVD-ROM，做为如更新软件之用。

磁盘驱动器加载可以让你通过连接TCP网络在远程系统分享(加载)你的本地磁盘驱动器(软盘驱动器，硬盘机，光驱和其他可携式储存媒体如USB随身碟)。使用磁盘驱动器加载，在远程计算机所使用的是一个虚拟磁盘驱动器而不是镜像文件。远程主机也可以将数据写入到本地磁盘驱动器。

在继续进行设置之前，远程用户计算机和本地计算机(直接连接到KS-1001IP的计算机)必须使用windows 2000操作系统或以上的版本。目前此功能无法在其他操作系统平台上使用。

在使用虚拟媒体前，请先将KS-1001IP以及本地端主机以USB缆线连接起来。连接 USB线后，你可以在本地端主机上看到一个“可携式磁盘驱动器”。以下是本地端主机画面(连接到KS-1001IP的计算机)。

硬盘机加载是在远程计算机上使用虚拟磁盘驱动器的另一种可能。使用磁盘驱动器加载您可以在远程计算机上使用本地端计算机上的磁盘驱动器，而非只能使用镜像文件。该磁盘驱动器是通过TCP的网络连接达成共享。，如软盘驱动器，硬盘机，光驱和其他可携式设备如USB随身碟的设备皆可以被加载。甚至有可以支持写入，以便远程主机可以将数据写入到本地端磁盘驱动器。

### 磁盘驱动器

请注意磁盘加载的工作层远低于操作系统。这意味着，无论本地端还是远程操作系统皆不清楚目前磁盘加载的连接状态。一旦其中一个操作系统(无论是从本地端或是远程)写入数据时可能产生数据不一致。如果打开写入支持时是使远程计算机可能会使加载的磁盘驱动器数据和文件系统损坏。另一方面，如果本地端操作系统将数据写入到加载的设备，远程主机操作系统的硬盘高速缓存中可能包含旧的数据。这可能会使远程主机操作系统混淆。建议使用磁盘驱动器加载时必须小心，尤其是启用写入支持时。

停用驱动程序重新定位

停用磁盘驱动器加载功能。

强制只读连机

启用只读功能，启用后将无法将任何数据写入到加载的磁盘驱动器中

按下确认以套用变更

### 虚拟驱动程序

如果并不打算安装镜像文件或磁盘驱动器到本地端主机系统，则设置此选项来停用大容量储存装置的仿真(并隐藏虚拟磁盘驱动器)。要设置此选项，按下 “确认” 按钮。

注意：如果未设置USB储存装置选项，主机系统在启动时可能因为没有发现磁盘驱动器镜像文件导致磁盘驱动器编号位移或启动管理器(LILO，GRUB的)发生问题而无法开机。这个状况发生在一些Windows版本(2000，XP)中，其他的操作系统可能无法完全排除在外。这个问题取决于主机中所使用的 BIOS版本。

### CD/DVD镜像文件

在Windows Share上使用镜像文件(通过SAMBA)

要从Windows share加入一个镜像文件，选择“CD/DVD Image”子选单：

本机分享

输入服务器名称或IP地址(分享映像文件的计算机IP地址)在Windows95,98以及Windows ME并不使用IP地址而是使用服务器名称("NetBIOS Name").

分享主机

分享的文件夹名称

影像文件名

分享文件夹中的镜像文件名称

使用者(可不填)

如有必要，输入之前使用分享的指定用户名称。如果未指定用户名称并启用来宾账户，将使用来宾账户登入。

密码 (可不填)

如有必要，输入指定用户名称的密码。

注意： 输出的映像檔的扩展名应该是‘iso’,例如CD-Rom_vir.iso。

使用者可以产生一个最大650MB的ISO文件做为虚拟光驱。这个虚拟光驱将是只读模式且无法写入任何讯息，只能复制。如果计算机上的主板/BIOS支持USB启动功能，这个虚拟光驱将可以在DOS模式下开机。对于仿真DVD光驱，请使用磁盘驱动器加载功能。

上述数据必须是从已知KS-1001IP的正确IP地址和设备名称情况下取得。必须拥有管理者权限，普通用户可能没有权利存取。请登录为系统管理员(或在UNIX系统作为“root”)。

指定的镜像文件必须可供KS-1001IP存取。重要的设定数据都必须从KS-1001IP取得，如正确的IP地址和设备的名称等。否则，KS-1001IP可能无法正确的存取镜像文件并加载指定的文件岸，造成错误讯息。因此，我们建议输入正确的设定值以及必要的话，重复这个步骤以确认。

此外，为了正确地配置指定的共享权限。因此必需拥有管理者权限。作为一个普通用户，您可能没有这些权限。您必需登录为系统管理员(或在UNIX系统作为“root”)，或询问您的系统管理员帮助来完成这项任务。

操作程序：

请执行Nero或任何CD/DVD映像制作软件来制作CD/DVD ISO镜像文件

请建立一个活页夹并和分享映像文件的计算机分享此文件夹。将CD/DVD镜像文件复制到这个共享活页夹。(请确认在共享=>权限设置中设定密码与授权用户)

MS Windows

打开档案窗口，在要分享的文件夹上单击右键以打开菜单。选择共享和安全性来打开设定窗口。

为选择的目录调整设定：

勾选共享此文件夹以启用文件夹共享

为共享选择一个适当的名称。您也可以为此活页夹添加一个简短的描述 (输入 Comment字段)

如果需要的话，设定权限(按下Permissions按钮)

按下OK以储存共享设定。

UNIX以及类UNIX操作系统(UNIX, Solaris, Linux)

如果你想通过过SAMBA访问该共享，必须正确设置SAMBA。你可以编辑SAMBA配置文件案/ etc / samba / smb.conf，或者使用SAMBA网络管理工具(SWAT)、Webmin来设置正确的参数。

看一下smb.conf的man-entry会有很大的帮助。

在Image on Windows Share填入共享讯息，然后按下Set按钮。

如果设定成功

在远程控制面板打开本地端计算机的窗口，您将会在本地端计算机看见虚拟光驱如下图：

### 软盘驱动器

虚拟软盘驱动器镜像文件的档案最大不能超过1.44MB. 要使用更大的档案来模拟软盘驱动器则必须使用Windows Share(或SAMBA) (请参阅Use Image on Windows Share (通过SAMBA)来取得进一步的说明)。

操作步骤：

必需先产生一个软盘驱动器镜像文件(请参考“产生软盘驱动器镜像文件”章节)。在本例中，我们使用RawWrite软件(或其他映像文件制作软件)来产生软盘驱动器镜像文件。请使用正版的软件。

您可以在使用RawWrite产生软盘驱动器映像文件后在设定的目录中找到映像文件。

打开网页浏览器并登入KS-1001IP.进入Virtual Media > Floppy Disk选项并按下Browse按钮来选择映像文件

按下Upload按钮以将所选的镜像文件上传到KS-1001IP的内建内存。

当上传完毕后将会显示如下图：

在远程控制面板打开本地端计算机的窗口，您将会在本地端计算机看见虚拟光驱如下图：

使用者可以产生一个最大1.44MB的镜像文件做为虚拟软盘驱动器。这个虚拟软盘驱动器将是只读模式且无法写入任何讯息，只能被复制。如果计算机上的主板/BIOS支持USB启动功能，这个虚拟软盘驱动器将可以在DOS模式下开机。

注意：

如果使用的是其它的映像文件制作软件，所制作的镜像文件扩展名必需是.img，例如floppy_vir.img。

上传的镜像文件将储存在KS-1001IP的内建内存上直到联机中断，例如注销或者重新启动KS-1001IP。

产生软盘驱动器映像文件可以使用“Raw Write for Windows”软件。您可以从这个网站取得RawWrite软件。http://www.chrysocome.net/rawwrite.

从选单中，选择标签“Read”。请将想储存为镜像文件的文件名输入(或选择)在字段中。按下“Copy”按钮以产生软盘驱动器镜像文件。

UNIX以及类UNIX操作系统

要产生镜像文件，利用“dd”。这是一种原始的UNIX实用程序，并内建在每个类UNIX的操作系统中(UNIX，Sun Solaris和Linux)。

要产生镜像文件，先将软盘驱动器的内容复制为档案，您可以使用后述的指令：

dd [ if=/dev/fd0 ] [ of=/tmp/floppy.image ]

dd从设备 / dev/fd0读取整个磁盘驱动器，并储存在指定的/ tmp / floppy.image输出文件上。调整这两个参数以符合自己的需求(输入设备等)。

将磁盘驱动器加载

下列操作说明了将磁盘驱动器加载的步骤：

执行远程控制端口 > KVM 控制端口选项

按下“Floppy”图示

可以看到磁盘驱动器加载窗口如下：

使用者可以加载本地磁盘驱动器(只有在windows下可以使用)或者CD/DVD的ISO镜像文件。

如果按下Connect Drive

选择要加载的磁盘驱动器然后按下OK。

选择您想加载的磁盘驱动器。所有可用的设备(磁盘编号)都在这里显示。请注意，整个硬盘将与远程计算机共享，而不是只有一个扇区。如果该硬盘中有多个扇区，所有的磁盘编号将被重新命名。“刷新”按钮可以用来重新整理磁盘编号列表，尤其是对USB随身碟。

注意：请注意如果启用了“Allow Write Support”选项，共享媒体上的所有数据可能遭到修改或删除。

写入支持

启用写入支持，意味着允许远程计算机将数据写入您的本地端磁盘驱动器。其危险性正如你可以想象得到的。如果同时在远程和本地系统尝试将数据写入相同的设备上，这肯定会破坏磁盘驱动器上的文件系统。只有当你确切地知道自己在做什么才启用此功能。

设备认证

出厂默认的用户名称为“super”密码则是“pass”。

按下Connect按钮以加载磁盘驱动器。

如果按下Connect ISO按钮

选择ISO映像文件然后按下Open按钮

最后所建立的磁盘驱动器重新导入联机将会显示

在远程控制面板打开本地端计算机的我的电脑文件夹，将会看到虚拟磁盘驱动器出现在窗口中

磁盘驱动器加载软件试图在加载之前锁定本地端磁盘驱动器。这意味着，它试图阻止本地端操作系统存取被加载的磁盘驱动器。这也可能失败，尤其是当磁盘驱动器上的一个档案正被打开的时候。在您想建立连接时，将提示您锁定失败的讯息。如果有注意到前述的情况则不会造成严重的问题。如果启用了写入支持，磁盘驱动器加载的动作可能造成未锁定的磁盘驱动器损坏。

按下Disconnect按钮将会离开磁盘驱动器加载的联机。

请注意虚拟媒体的产生是以磁盘编号区分而非扇区。这意味着它直接与BIOS的I/O沟通并发送相应的信号到本地端计算机。如此，您将会将整个磁盘驱动器(不论包括几个扇区)仿真为本机端计算机的任意扇区。您也可以以同样的程序仿真一个 DVD磁盘驱动器。但是，这种DVD磁盘驱动器不像软盘驱动器和CD-ROM一样支持开机功能。

使用者管理

在KS-1001IP，每个用户的名字与它和权限设置相关。设置权限会影响用户如何使用远程控制面板。权限允许或禁止用户从网页对KS-1001IP执行各种行动。如果有设定群组，一个新分配的用户继承所分配的群组权限，如果没有将单独设定权限。

## 使用者管理

### 变更密码

为当前登入的用户变更密码：

旧密码: 输入目前的密码

新密码: 输入新的密码

确认新密码: 重新输入新的密码

按下“确认”按键以储存变更

### 用户管理

用户帐户共分为三个类型：

Super – 具有所有的权限可以设定所有的选项

Administrator – 可以修改除了重要选项外的设定

User– 可以存取远程控制面板的基本功能

用户可以在角色选项选择欲设定的用户类型

KS-1001IP出厂即预设了一组用户名称及密码。使用者名称“super”具有完整设置KS-1001IP所有设定的权限。

在第一次以“pass”密码登入了KS-1001IP的“super”使用者账号后，请立即更改用户密码。

存在的使用者

选择一个现有的用户进行修改。选择用户后，按下查询按钮来查看用户信息。

新的使用者名称

为所选账户建立的新使用者名称.

完整使用者名称

为所选账户建立的完整使用者名称

密码

所选帐户的密码，至少要有3个字符。

确认密码

确认之前输入的密码

Mail地址

可选填电子邮件地址

手机号码

可选填手机号码

角色

设定前述的使用者类型

按下“建立”按钮以建立新的用户。按下“修改”按钮来变更用户设定，按下“删除”按键来删除所选的使用者。

注意：KS-1001IP是一个内建独立处理器和内存的主机，无论在可处理指令及可储存容量都有其上限。为了确保联机质量，我们建议连接到KS-1001IP的人数同时不要超过15个。内建可储存容量主要取决于KS-1001IP配置和KS-1001IP的使用(日志文件项等)。这就是为什么我们建议不要储存超过150个用户设定数据。

## KVM设定

### 用户控制端

下面的设置是根据用户角色不同有所差异。超级用户可以分别为每个用户定义这些设置。更改一个用户的设置并不影响其他用户的设置。

用户的远程控制端设定

此选择框显示目前的变更所影响的用户ID。如果您有所需的权限也可以更改其他用户的设置。

传输编码

传输编码的设置允许改变远程控制台用来传输视频数据的图像编码方式。它可以依多少用户在同一时间登入和网络联机的带宽(Modem，ISDN，DSL，LAN…等)来优化远程屏幕处理速度判断.

自动侦测

从当前的视频画面内容和可用的网络带宽来自动判断编码和压缩级别。

预先设定

预先配置的设置为指定的网络速度提供了适应压缩和颜色深度的优化结果。

手动

允许同时适应压缩率和个别颜色深度。为了节省网络带宽，将根据所选择的压缩率压缩KS-1001IP和远程控制面板的数据流。由于高压缩率耗费KS-1001IP更多的计算能力，因此不适合在多个用户存取KS-1001IP时使用。

标准的颜色深度为16位（65536色）。其他颜色深度是专为速度较慢的网络设定，以便能更快的传送数据。因此压缩级别0（无压缩）仅使用16位颜色深度。在低带宽只有4位（16色）和2位（4级灰阶）为建议的分辨率。照片般的画面使用4位（16级灰度）可以得到最佳的结果。1位的颜色深度（黑/白）只用于非常缓慢的网络联机。

远程控制类型

不执行java VM

将使用内建JVM的网络浏览器。可以设置为微软Internet Explorer的JVM，或Sun JVM。也可能被迫使用Sun JVM（见下文）。

Sun MicrosystemsJava浏览器插件

设定您的操作系统网络浏览器使用Sun公司的Java模拟机器(JVM)。在浏览器中的JVM用于执行远程控制面板窗口的代码，它实际上是一个Java小程序。如果您在操作系统中首次选择此选项时相应的Java软件并未安装，，它会被下载并自动安装。然而，为了使安装完成，你仍然需要根据对话框来回答“是”。下载的大小大约是11 Mbytes。使用Sun的JVM的优点在于在不同的平台上提供一个相对稳定的JVM。当执行SUN JVM时，远程控制面板软件将对这个JVM版本进行优化，并提供更广泛的功能。请确保在您的计算机上安装的是1.5版或以上的Sun JVM。

远程控制杂项设定

各种远程控制端设定

从监视模式开始

设置监控模式的初始值。监控模式的出厂设定为停用。如果启用，远程控制面板窗口将开始只读模式

从单一连接模式开始

如果使用者有适当的权限，可以迫使远程控制面板的所有其他用户关闭。没有其他使用者可以在同一时间打开远程控制面板，直到该用户停用单独存取功能，或者注销。

鼠标热键

允许指定一个快捷键的组合，无论是在远程控制面板中按下以开始鼠标同步，或是用于离开单鼠标模式。

远程控制按钮按键

按钮代码仿真了无法在本地端产生的远程系统按键。这个问题的原因可能是因为缺少了按键，或事实上由于远程控制面板的本地操作系统的已经优先反应了这个按键。典型的例子是在Windows和DOS中按下“Ctrl+ALT+“删除””，反应的会是远程控制面板的本地操作系统；或在Unix或类Unix操作系统中按下“Control+Backspace”以终止X服务器。定义一个新的按钮语法如下：

[确认] <keycode>[+|-[*]<keycode>]*

“确认”将按键发送到远程主机前将跳出确认对话框。

“keycode” 代表将要送出的按键代码。多个按键代码可以以一个加号或减号连接。加号将按键组合，所有的键将被按住，直到遇到一个减号或按键组合结束。在这种情况下，所有按键应反向释放。减号则建立单一、独立的按键和释放。星号则插入一个暂停，持续时间为100毫秒。

### 鼠标/键盘设定

键盘模式

使用特定的键盘布局。你可以选择“Generic 101-Key PC”的标准键盘布局，或者使用附加了3个Windows键的“Generic 104-Key PC”键盘。“Generic 106-Key PC”是日本键盘设置而“Apple Macintosh”则供苹果计算机使用。

USB鼠标类型

选择USB鼠标类型。选择“Windows >= 2000 , MacOSX”以供Windows 2000 or Windows XP, Mac OSX使用，或“Other Operating Systems”以供Windows NT, Unix or Unix-like OS, or OS X使用。为 MS Windows NT中，Unix或类 Unix操作系统，或OS X中在“Windows >= 2000 , MacOSX” 模式中，远程鼠标永远与本地端的鼠标同步。

鼠标速度

自动

如果主机鼠标设置启用额外的鼠标加速设置时则启用此选项。KS-1001IP尝试在鼠标同步的过程中检测鼠标的加速。

固定缩放

鼠标速度固定模式将远程控制端的鼠标移动距离和主机的鼠标指针移动距离以像素的比例相对应，对应的比例可以修改。请注意这将只有在主机操作系统的鼠标加速被停用时才有作用。

绝对鼠标缩放的 MAC 服务器

在使用MAC服务器时启用此选项

按下确认按钮以储存变更

### 显示

影像种类和分辨率

现有种类

根据被控主机分辨率设定固定的分辨率，建议选择Auto-Detection

各种影像设定

噪声滤波器

噪声过滤的选项定义了KS-1001IP对视频输入信号产生小变化的反应。打开噪声过滤器可以帮助减少视频闪烁造成的画面扭曲，以及降低不必要的带宽消耗。设置一个大型过滤器需要较少的网络流量，并导致更快的视频显示，但一些小的显示区域变化可能不会马上显示。一个小的过滤器会显示所有立即的变化，但即使画面没有真正改变也可能需要使用较多的网络带宽(取决于视频输入信号的质量)。预设的所有设置应该是适合大多数情况。

强制复合同步（使用在SUN主机上）

当设备直接连接到传统的（KS-1001IP可能无法自动同步复合同步视频输出复合。启用此选项以支持来自SUN主机的信号传输。如果停用将无法显示远程控制面板的画面。

按下确认按钮以储存变更

## 装置设定

### 网络

该网络设置面板允许变更网络的相关参数。每一个参数将在稍后说明。一旦套用了新的网络设置，将立即生效。

警告：变更KS-1001IP的网络设定可能使得KS-1001IP无法联机。在远程变更KS-1001IP的网络设定前请先确定设定的设置正确无误，并仍然得以联机到KS-1001IP。

自动设定IP地址

您可以通过这个选项控制KS-1001IP是否要从DHCP或BOOTP服务器取得网络设置。要使用DHCP，选择“dhcp”，要使用BOOTP则选择相应的“bootp””。如果选择“none”， IP自动取得将被停用。

预设定主机名

从DHCP服务器取得所选择的主机名。DHCP服务器是否接受KS-1001IP的命名请求取决于服务器的设置。

IP 地址

设定IP地址

Subnet

设定子网掩码

Gateway IP

为了使KS-1001IP可以从其它局域网络存取，默认闸到IP地址必须设置为本地网络路由器的IP地址。

主DNS服务器 IP 地址

设定主要DNS服务器的IP地址。此选项可以空白，但KS-1001IP将无法执行名称转译。

次要DNS服务器 IP 地址

设定次要DNS服务器的IP地址。当无法联机到主要DNS服务器时将会联机到次要DNS服务器。

HTTP端口

设定KS-1001IP的HTTPS服务器正在聆听的端口号码。如果为空白将使用系统默认值。

TELNET端口

设定KS-1001IP的Telnet服务器正在聆听的端口号码。如果为空白将使用系统默认值。

SSH端口

设定KS-1001IP的SSH服务器正在聆听的端口号码。如果为空白将使用系统默认值。

带宽限制

设定KS-1001IP网络设备所能通过的最大网络流量，以Kbit/s为单位。

启用TELNET存取
启用Telnet功能

启用SSH存取

### 浮动DNS

用于动态域名解析

### 安全性

HTTP加密

如果启用此选项后，Web接口将只接受HTTPS连接，而不接受HTTP端口的连接。

如果你想建立自己的用来识别KS-1001IP的SSL认证，请参考签署凭证章节。

KVM 加密

此选项控制RFB加密协议。远程控制台使用RFB加密传输将本地端的屏幕画面键盘和鼠标数据同时传回远程主机。如果设置为“关掉”，传输将不加密。如果设置为“尝试”，将试图进行加密的连接。如果连接因任何原因建立失败，将使用未加密的连接。

如果设置为“强制”，将试图经由认证进行加密连接。如果连接因任何原因建立失败，将产生错误讯息。

Group Based System Access Control

IP过滤设定通过IP过滤规则防止未经授权的使用者登入KS-1001IP。在进行IP过滤设定前请务必充分了解IP过滤规则，否则可能会导致预期之外的错误。

Chain rule(连锁规则)

连锁规则判断远程的存取是被接受或是被拒绝，可以有下列两个值可供设定：

默认操作：接受=存取接受

默认操作：放弃=存取不接受

该规则可以被设定为适用于某一种类的使用者(All, User, Super, Administrator).

当IPCS收到TCP封包会依如下描述的连锁规则处理封包：这个过程的顺序很重要，该封包将进入连锁规则 1，如果符合规则将采取行动1，否则到连锁规则 2。

勾选 “启用群组系统访问控制” 选项来编辑IP过滤规则

用户可以通过按下”追加“或者“插入”按钮新增一个新的IP过滤规则。也可通过按下”替代“或“删除”按钮删除一个已有的规则。

### 认证

KS-1001IP使用Secure Socket Layer (SSL)协议对任何与本身连接的客户端网络流量加密。在与KS-1001IP建立连接时已经使用加密认证到客户端暴露它的身份。KS-1001IP的预设凭证仅用于测试目的。系统管理员不应通过预设认证作为担保机制来连接Internet

但是，它是唯一可以生成并安装新的Base64编码X.509认证的KS-1001IP。KS-1001IP能够产生一个新的加密密钥和需要由证书颁发机构(CA)认证的相关凭证签署请求(CSR)。证书颁发机构(CA)查证申请人的身份并签署及发出 SSL凭证给申请人。

下面是必要的步骤以建立并安装一个KS-1001IP的SSL凭证：

•	建立一个SSL认证签署请求使用的面板，如下图所示。您需要填写如上图的说明对话框。一旦填写完成，按下“建立”按钮，这将开始建立认证签署请求。通过“Download CSR”按钮可以下载CSR到您所管理的计算机。

•	发送所储存的CSR字符串到CA以取得凭证。在有些复杂的传统身份验证过程后(视CA而定)，您将获得新凭证。

•	使用“Download CSR”按钮上传凭证到KS-1001IP，如下图所示

在完成这三个步骤后，KS-1001IP有它自己的凭证，可用于向它的客户验证KS-1001IP的身份。

警告

如果破坏了KS-1001IP的凭证档将无法复原！如果误删的话，重复前述的步骤以取得新的凭证。

名称

这是当KS-1001IP被安装在用户的网络时的网络名称(通常是完全合格的域名)。这与用于存许KS-1001IP网络浏览器接口的IP地址(不带“http://”前缀)是相同的名称。当KS-1001IP是使用HTTPS联机时，如果这里输入的名称与实际的网络名称不同，浏览器将会弹出一个安全警告时。

组织单位

此字段用于指定KS-1001IP属于组织内部的哪个部门。

组织

KS-1001IP所属的组织名称

所在地/城市

组织所在的城市

州/省

组织所在的州/省

国家 (ISO code)

该组织的所在国家。这是两个字母的ISO代码，例如：德国为DE，美国为US。(注：国家代码，必须输入大写字母。)

输入密码

一些认证机关要求在凭证上输入密码以辨识凭证的状态(如撤销证书)。密码的最小长度是4个字符。

确认密码

再次输入密码以确认

E-mail

负责KS-1001IP的联络人电子邮件地址。

密钥长度

这是生成的密钥位长度。1024位应该足以应付一般的情况。较长的密码可能会导致KS-1001IP建立连接过程中的反应时间变慢。

### 串行端口

KS-1001IP端口设置允许您指定连接到串接端口的设备，以及如何使用它。

登入设定 (本地控制台登入)

请勿经由串接端口使用任何特殊功能，仅在初始配置时使用。

调制解调器

除了通过内建的局域网络装置存取KS-1001IP，还可以使用一条电话线远程访问KS-1001IP。需要将调制解调器连接到KS-1001IP的串接端口。请参考附录F以了解详细连接设置。

逻辑上来说，使用电话线连接到KS-1001IP代表没有其他办法从主计算机到KS-1001IP建立一个专门的点对点联机。换句话说，您可以使用PPP协议拨号登入KS-1001IP建立联机，如同连接到互联网服务提供商(ISP)。在连接到KS-1001IP之前，一定要设定计算机上的相关设定。例如，在Windows操作系统下，您可以设置一个拨号网络联机，并预设为正确的设置，如：PPP。

调制解调器设定窗口将允许您设置使用调制解调器远程访问KS-1001IP。每个参数的意义将被描述如下。调制解调器的设置属于串接端口设置的一部份。

连接线速度

KS-1001IP与调制解调器的沟通速度。大部分的调制解调器支持预设的115200。如果您使用的是旧的调制解调器并发生问题，试着降低这个速度。

调制解调器初始话字符串

KS-1001IP使用初始化字符串来初始化调制解调器。默认值与所有直接连接到电话线的标准调制解调器相同。如果你有一个特殊的调制解调器或调制解调器连接到一个本地电话交换机并需要一个特殊的拨号序列以建立到公共电话网络的联机，你可以更改并设置一个新的字符串。有关语法请参阅调制解调器的AT命令手册。

调制解调器服务器IP地址

这个IP地址将被分配到与PPP握手的KS-1001IP本身。因为这是一个点对点的IP连接，几乎可以使用所有的IP地址。但使用者必须确保，IP设置不会干涉到KS-1001IP和控制端的计算机。默认值在大多数情况下都有效。

调制解调器用户IP地址

这个IP地址将在KS-1001IP与PPP握手时分配控制端的计算机。因为这是一个点对点的IP连接，几乎可以使用所有的IP地址。但使用者必须确保，IP设置不会干涉到KS-1001IP和控制端的计算机。默认值在大多数情况下都有效。

通过Telnet/SSH直接存取端口

使用这个选项，就可以通过Telnet连接任意设备的串接端口并存取(假设它支持终端机模式)。为串接端口设定适当的设置，并使用Telnet控制台或标准的Telnet客户端连接以到KS-1001IP。

串接端口的登入功能主要用于登录控制面板服务器程序。从追踪串接端口所接收的数据可以储存在KS-1001IP存储器或NFS服务器以做为缓冲。用户还可以为串接端口定义关键词，如果在记录的数据中发现关键词，KS-1001IP可以发送电子邮件或SNMP陷阱来通知管理者。这将使管理员能够监视从连接的设备来的数据。

关于关键词的相关设定，可以在“Event Log”章节中得到进一步的说明。

### 日期/时间

有两种日期和时间设置的方法：

1）第一是使用NTP服务器维持日期和时间设置。如果启用NTP的功能，每次重新启动时IPCS将从 NTP服务器获得日期和时间的信息，然后每小时自动与NTP服务器对时。如果NTP服务器设置为0.0.0.0，IPCS将自动使用预设的NTP服务器。要使用这种方式，IPCS必须直接连接到Internet。

2）第二种方法是手动设置日期和时间，不使用NTP服务器。日期和时间将会通过内部芯片来计算，但是如果当KS-1001IP断电一段时间则可能需要重新设定。

警告：目前尚未有自动设定时间的方法。所以每年可能必须跟据所在的地点设置世界时（UTC）时差两次。

### 事件记录

重要的事件，如登录失败或固件更新将被记录到一个选择的日志目的地。这些事件各有其所属群组，可单独查看。

常见的记录事件方式是使用KS-1001IP内部日志中的列表。按下“Maintenance”功能选单上的“Event Log”选项以显示日志列表。您可以在事件日志设置选择在每一页上显示多少事件日志。此外，也可以在这里清除日志文件。

列表日志记录

常见的记录事件方式是使用KS-1001IP内部日志中的列表。按下“Maintenance”功能选单上的“Event Log”选项以显示日志列表。

所有的信息都是储存在KS-1001IP 的内部存储器，最多可储存1000条事件日志。新的事件日志将覆盖最早的事件日志

警告：如果使用了HTML端的重新启动按钮来重新启动KS-1001IP，所有日志记录信息将被永久保存后而且可在KS-1001IP启动后检视。如果KS-1001IP断电或执行硬件重新启动，所有记录的数据将会遗失。为了避免这种情况，请使用下列其中一个登入方式。

NFS日志开启

将一个NFS服务器定义为将所有以目录或静态连接输出的日志数据写入到一个位于服务器的文件。要让多个 KS-1001IP写入一个NFS服务器共享，你必须为每个设备定义一个唯一的文件名称。当您更改NFS的设定，然后按“确认”，NFS将立即打开共享。这意味着，在NFS共享和NFS服务器中必须填写有效的来源，否则将产生错误信息。

SMTP日志开启

这个选项允许KS-1001IP寄送E-mail到事件记录中设定的电子邮件地址。这些邮件包含了与内部事件记录相同的字符串，邮件的标题将以事件记录的群组命名。使用者必须设定一个有效且不需身份认证的SMTP服务器以自动寄出讯息到服务器(<服务器ip>:<port>).

SNMP日志开启

如果启用此功能，KS-1001IP将在每次日志事件发生时发送SNMP陷阱到指定的目标IP地址。如果接收机需要一个通讯字符串，你可以将它设置在相应的文字区段。大部分的事件陷阱只包含一个描述所有日志事件信息的字符串。只有身份验证和主机电源事件有自己的陷阱种类。为了获得这个SNMP陷阱，可能使用任何SNMP陷阱侦测器。

警告：相对于KS-1001IP的内部日志文件， NFS的日志文件大小没有限制。每个日志事件将加到文件的最后，使它不断膨胀，有时您可能必须删除或移动它。

### 认证

在此屏幕上，您可以指定的KS-1001IP的外观，以便进行用户的身份验证。您可以使用“本地认证”，这意味着您需要将建立的用户账号和用户群组讯息储存在KS-1001IP以进行身份验证。

其他的选项允许通过登入LDAP或RADIUS服务器的进行认证。当你要对映到的特定用户群体具有一定的权限时，这些方法是非常有用的。它通常是比现有的群组更容易和简单使用，而不必重新输入所有的数据到KS-1001IP。

注意：无论如何配置，你可以随时通过网络使用超级用户“super”登录。超级用户总是在本地端认证和授权，所以你总是有一个KS-1001IP的“后门”。

LDAP

KS-1001IP使用LDAP时只进行身份验证(密码验证)。用户特权和私人设置仍存储在本地的IP的KVM。这就是为什么在此用户可以通过LDAP登入之前必须一个已经创建用户帐户的KS-1001IP。此外，所有权限都必须通过KS-1001IP内的用户管理选项进行配置。

为了存取LDAP，必须先设定下列的选项：

用户LDAP 服务器

在这里输入包含所有用户选项的LDAP服务器名称或IP地址。如果你选择的是名称而不是IP地址您需要在网络设置一台DNS服务器。例如：192.168.1.250

Base DN of 用户LDAP服务器

在这里设定用户LDAP服务器中目录开始的可分辨名称(DN) 例如：dc=test,dc=domain,dc=com

外部类型LDAP服务器

使用此选项设置外部的LDAP服务器。这是必要的，因为有些服务器类型需要特殊处理。此外，将LDAP的预设设定调整为适当的设定。你可以选择一个通用的LDAP服务器，一个 Novell目录服务以及微软动态目录。如果你既没有一个 Novell目录服务，也没有微软的动态目录，选择一个通用的LDAP服务器并编辑所使用的LDAP（见下文）。

用户登录名称

这是包含用户名称的属性名称。空白字段以使用默认值。默认值取决于所选的LDAP服务器类型。

用户入口对象名

这是包含用户类型的属性名称。空白字段以使用默认值。默认值取决于所选的LDAP服务器类型。

用户搜寻过滤

在这里您可以详细搜索KS-1001IP的用户。

引导块域目录

此选项表示在微软活动目录服务器配置的活动目录网域。如果选择微软活动目录服务器为LDAP服务器，这个选项才有作用。例如： test.domain.com

使用RADIUS服务器

RADIUS (Remote Authentication Dial In 使用者Service) 外部服务器是由Internet Engineering Task Force (IETF)工作团队所开发的通讯协议。外部服务器协议由两种规范构成：身份验证和会计。这些规范的目的是以一个独立的服务器将身份验证，设置和拨号服务集中。常用的外部服务器协议如freeradius、openRADIUS或在UNIX系统上的RADIUS。外部服务器协议经过完善的测试。我们可以为上面列出的所有产品提供建议，特别是对freeradius。

注意：目前，我们不接受挑战或响应。所有被认为是挑战和评价的反应访问将作为一个而拒绝。

验证方式通常是使用用户名称和密码确认身分。KS-1001IP支持多种验证方式，如本地或外部服务器，来对存取端口的用户进行验证。当验证方式设置为本地，KS-1001IP将使用自己的使用者名单来对使用者进行身份验证。当使用者从外部服务器连接到KS-1001IP接受验证时，IPCS将要求使用外部认证服务器进行验证。如果超过半小时没有动作，来自KS-1001IP的联机将被中断

服务器

输入连接到RADIUS服务器的IP地址或主机名。如果输入主机名则必需配置并启用DNS服务器。

秘密分享

共享秘钥是一个作为RADIUS客户端和RADIUS服务器之间的密码的文字字符串。在这种情况下的KS-1001IP将视为一个 RADIUS客户端。当一个 RADIUS功能装置发送了RADIUS讯息，将被配置了相同的共享秘密的RADIUS功能装置验证，以确保RADIUS消息并没有被修改过(消息完整性)。对于共享的秘密，你可以使用任何标准的字母数字和特殊字符。一个共同的秘密可能多达128个字符的长度，并可能同时包含小写和大写字母（AZ，a到z），数字（0-9）和其他标志（不是定义为字母或数字的所有字符），如一个感叹号（！）或星号（*）。

授权端口

RADIUS服务器监听认证请求的端口。默认值为 #1812。

允许端口

RADIUS服务器监听会计请求的端口。默认值为 #1813.

暂停

设置请求的存活时间到。存活时间是等候完成该请求的时间。如果超过存活时间请求将被取消。默认值是1秒。

重试

设置重试的次数，如果不能完成请求。默认值是3次。

### USB

默认值为USB 2.0，如果管理端计算机的操作系统不支持USB 2.0请手动设定为USB 1.1.

### 配置文件

此功能可以将设定过的设置储存（备份）在一个文件中（config.gz），或加载（恢复）以前储存的配置文件。

维护

管理者进行对KS-1001IP的各种维护措施。这些措施包括装置讯息，事件日志，固件更新和装置重新启动。

## 系统维护

### 装置讯息

装置讯息页包含与KS-1001IP硬件和固件信息有关的一览表。当需要技术支持时，此一览表将会派上用场

支持数据文件允许您下载有KS-1001IP特定支持信息的数据文件。这是一个含有某些特定讯息的XML文件，如序号等，您可以将这些信息连同支持请求一起发给我们。以便我们找到并解决您所反馈的问题。

上图中显示了KS-1001IP的活动。从左至右依序是已连接的用户以及其IP地址（来自哪台主机的用户）还有状态显示。RC意味着在打开远程控制台。如果远程控制面板以独占模式打开，将会在其后加上(exclusive mode)。欲了解更多请参阅远程控制台的控制列部份。

### 语言

选择设备语言

### 事件记录

下图显示了事件日志的列表，包括KS-1001IP所记录的事件

### 更新韧体

用户可以轻易的通过网络浏览器固件更新，以下将为您介绍所需步骤：

KS-1001IP 可以视为一台独立运作的计算机，其中所执行的软件称为固件。KS-1001IP的固件可以轻易的由远程更新以安装新增的功能或特色。

固件档案是一个二进制文件，可以以电子邮件传送或是从经销商的网站下载。如果固件档案是经过压缩的(扩展名为.zip或.rar等)，那么要固件更新时必须先将固件档案解压缩。在Windows操作系统内用户可以使用WinZip做为解压缩的软件(或至http://www.winzip.com/下载)，其它的操作系统也会提供如unzip之类的作业软件。

在开始进行更新之前，必须先确认要更新的固件档案是存放在目前所操作的计算机系统中，并与KS-1001IP联机。

固件更新完成后KS-1001IP将会自动重新启动以使新的固件顺利运作。系统重新启动后，网络浏览器将会回到登入页面，使用者可以登入并查看系统维护选单下的装置讯息选项以确认操作是否生效。

### 装置重置

这个功能允许您重新设置特定的部分设备。例如重置键盘/鼠标标，USB端口，视频驱动，或KS-1001IP本身。

在一般情况下，KS-1001IP需要在执行固件更新后重新启动。在正常运作下，可能会重置数个子系统而不重置整个的KS-1001IP。点击维护 > 设备充值来重新启动以显示选项如下图的设定画面。

要重置一个特定的KS-1001IP功能单击该功能对话框中的重新启动按钮。

点击重新启动设备对话框中的重新启动按钮将重新启动的KS-1001IP。这将关闭所有当前连接的管理控制台和远程控制台。整个过程需时约一分钟。重置其它选项（如视频引擎）则将只需几秒钟，不会导致连接关闭。

注意：只有super使用者才得以重置KS-1001IP.

# 四、安全说明

## 概述

- 请阅读所有说明，并作为以后参考。

- 请遵循设备上的所有警告与指示。

- 勿将本设备放置于任何不平稳的平面上（如推车、架子、桌子等），如果本设备掉落会造成严重的损坏。

- 请勿在接近水的地方使用本设备。

- 请勿将本设备放置于散热或暖气设备旁或上方。

- 本设备外壳配有槽孔可以散热及通风，为了确保操作中防止过热，勿将开孔处堵塞或遮盖。

- 本设备不可放置于软的表面上（如床、沙发、毛毯等），将会堵塞风扇开孔，同样也不能放在密封环境下，除非已提供了适当的通风，才可以放置。

- 请勿将任何液体洒在设备上。

## 特殊环境测试说明

- KVM设备仅对自身机柜内服务器连接管控

环境描述：

如果KVM设备仅对自身所在机柜内的服务器主机做连接管控，需先排除自身机柜内设备之间是否存在电压差。

先仅对KVM设备与服务器设备通电，不连接任何控制线缆（即不连接服务器到KVM设备的VGA线缆）。使用万用电表任意测量该机柜内2~3台服务器与KVM设备之间是否存在电压差。

测量方法：

万用电表档位拨至交流电压200V档位，红色表笔触碰KVM设备外壳，黑色表笔触碰该机柜内任意一台服务器的外壳。

测量结果：

- 如果有电压差，且万用电表读数在20V以上。则表明该机柜内的电源插座内的接地孔位没有接地或接地不良，导致同一机柜内的设备之间存在电压差，不可将服务器与KVM设备连接，否则将可能导致设备烧坏；

- 如果有电压差，且万用电表读数在20V以下。则表明该机柜内的电源插座内的接地孔位接地不良，导致同一机柜内的设备之间存在轻微的电压差，KVM设备一般情况下完全可承受住该电压差，但KVM设备在使用过程中可能将受到杂波干扰，建议重新检测机房机柜接地；

- 如果没有电压差，万用电表读数为0V。则表明该机柜内的电源插座内的接地孔位接地良好，可将KVM设备放心安装使用；

解决方法：

在机房接地排处重新牵引接地线接入机柜，重新为该机柜做接地处理。

接地完成后再完成上述测试步骤，对机柜内的设备重新测试，查看设备之间是否依旧存在电位差。

- KVM设备跨机柜连接管控服务器

环境描述：

如果KVM设备，除对自身所在机柜内的服务器主机做连接管控，还跨机柜对其他机柜内的服务器做连接管控。除因先排除自身机柜内设备之间是否存在电压差，还需考虑跨机柜管理服务器与KVM设备是否存在电压差。

先仅对KVM设备与服务器设备通电，不连接任何控制线缆（即不连接服务器到KVM设备的VGA线缆）。使用万用电表任意测量自身机柜与跨机柜内2~3台服务器与KVM设备之间是否存在电压差。

测量方法：

自身机柜电压差测量方法如规范1所述，跨机柜测量步骤如下：

万用电表档位拨至交流电压200V档位，红色表笔触碰KVM设备外壳，黑色表笔触碰跨机柜管理内任意一台服务器的外壳。

测量结果：

- 如果有电压差，且万用电表读数在20V以上。则表明两机柜之间的电源插座内的接地孔位没有接地或接地不良，导致同一机柜内的设备之间存在电压差，不可将服务器与KVM设备连接，否则将可能导致设备烧坏；

- 如果有电压差，且万用电表读数在20V以下。则表明两机柜之间的电源插座内的接地孔位接地不良，导致同一机柜内的设备之间存在轻微的电压差，KVM设备一般情况下完全可承受住该电压差，但KVM设备在使用过程中可能将受到杂波干扰，建议重新检测机房机柜接地；

- 如果没有电压差，万用电表读数为0V。则表明两机柜之间的电源插座内的接地孔位接地良好，可将KVM设备放心安装使用；

解决方法：

先将KVM设备需要跨机柜管理的机柜通过铜线两两之间串联。

在机房接地排处重新牵引接地线接入机柜，重新为该机柜做接地处理。

接地完成后再完成上述测试步骤，对机柜内的设备重新测试，查看设备之间是否依旧存在电位差。